Resumo Teórico – Análise no Domínio da Frequência

Processamento Digital de Sinais

## 1. Transformada de Fourier em Tempo Discreto (DTFT)

Quando temos um sinal digital, ou seja, uma sequência de números obtidos por amostragem, nem sempre é fácil enxergar o que está acontecendo só observando os valores um por um no tempo. A DTFT é uma ferramenta matemática que transforma essa sequência em uma representação de frequências, mostrando quais componentes estão presentes e com que intensidade cada uma contribui para o sinal.

A ideia central é que qualquer sinal pode ser decomposto em uma soma de ondas senoidais com frequências diferentes. Isso é análogo ao que um prisma faz com a luz branca: ao passar pelo prisma, a luz se decompõe nas cores do arco-íris, cada uma correspondendo a uma frequência diferente. A DTFT faz o mesmo com sinais digitais, separando as "cores" (frequências) que compõem o sinal original.

Exemplo: ao gravar o som de um acorde de violão, o sinal no tempo parece uma onda complexa. Aplicando a DTFT, conseguimos enxergar exatamente quais notas (frequências) estão presentes e quão forte cada uma soa — como um "raio-X" do som.

Uma característica importante: como o sinal é discreto (amostrado), o espectro gerado pela DTFT se repete periodicamente a cada 2π. Isso é natural do processo de amostragem e precisa ser levado em conta na interpretação dos resultados.

## 2. Transformada Discreta de Fourier (DFT)

A DFT é a versão computável da DTFT. Como a DTFT gera um resultado contínuo com infinitos pontos, ela não pode ser calculada diretamente por um computador. A DFT resolve isso amostrando o espectro em exatamente N pontos igualmente espaçados, sendo N o número de amostras do sinal.

O funcionamento pode ser entendido de forma intuitiva: para cada frequência de interesse, a DFT verifica o quanto aquela frequência está presente no sinal. Ela faz isso multiplicando o sinal por uma senoide daquela frequência e somando tudo. Se a senoide combinar bem com o sinal, a soma será grande, indicando que aquela frequência está presente. Se não combinar, a soma tende a zero.

Exemplo numérico: considere o sinal x = [1, 0, -1, 0] com N = 4 amostras. Calculando a DFT manualmente, toda a energia se concentra em k = 1 e k = 3, o que indica que o sinal é uma senoide pura — exatamente o esperado para essa sequência.

Na prática, usamos apenas a metade do espectro (de 0 até N/2), pois a outra metade é espelhada para sinais reais e não acrescenta informação nova.

## 3. FFT – Transformada Rápida de Fourier

A FFT não é uma transformada diferente da DFT — ela é um algoritmo muito mais eficiente para calcular exatamente o mesmo resultado. A diferença está no custo computacional: a DFT direta exige N² operações, enquanto a FFT reduz isso para N·log₂(N).

Fisicamente, calcular a DFT diretamente é como verificar cada frequência possível uma a uma, do zero. A FFT usa uma estratégia de divisão e conquista: ela quebra o problema em subproblemas menores, resolve cada um e combina os resultados, evitando recalcular a mesma operação várias vezes.

Exemplo numérico: para N = 1024 amostras, a DFT direta precisa de 1.048.576 operações. A FFT resolve o mesmo problema com apenas 10.240 — cerca de 100 vezes mais rápido. Para N = 1.000.000 (segundos de áudio), a diferença chega a bilhões de operações economizadas.

É por isso que a FFT é indispensável em sistemas de áudio, telecomunicações, radar e diagnóstico de máquinas. No Octave e MATLAB, a função fft() já implementa esse algoritmo internamente.

## 4. Transformada-Z e Estabilidade de Sistemas

A Transformada-Z é uma generalização da DTFT para o plano complexo. Enquanto a DTFT analisa apenas sinais que oscilam (senoides puras), a Transformada-Z representa também sinais que crescem ou decaem exponencialmente ao longo do tempo — o que é muito mais próximo do comportamento real de sistemas digitais.

A principal aplicação prática é analisar a estabilidade de filtros e sistemas de controle. Com a Transformada-Z, encontramos os chamados polos da função de transferência H(z) e verificamos onde eles estão no plano complexo. A regra é direta: polos dentro do círculo unitário (módulo < 1) indicam sistema estável; polos fora (módulo > 1) indicam sistema instável.

Exemplo: H(z) = 1 / (1 − 0,8·z⁻¹) tem polo em z = 0,8, com módulo 0,8 < 1 → sistema estável. Se o coeficiente fosse 1,2, o polo estaria fora do círculo e o sistema amplificaria o sinal indefinidamente.

Interpretação física: um sistema estável se comporta como um pêndulo com amortecimento — perturbado, oscila mas eventualmente para. Um sistema instável é como um pêndulo invertido sem amortecimento: qualquer perturbação o faz crescer sem controle.

## 5. Aliasing – O Problema da Amostragem Insuficiente

Aliasing é o erro que ocorre quando amostramos um sinal com uma taxa muito baixa para representá-lo corretamente. O Teorema de Nyquist-Shannon estabelece que, para representar fielmente um sinal com frequência máxima f_max, a taxa de amostragem precisa ser de pelo menos 2·f_max. Esse valor mínimo é chamado de frequência de Nyquist.

Quando essa condição não é respeitada, frequências altas do sinal original não conseguem ser representadas e aparecem "disfarçadas" como frequências mais baixas no espectro. Daí o nome aliasing: a frequência alta assume uma identidade falsa.

Exemplo do cotidiano: o efeito stroboscópico em vídeos é aliasing visual. Uma roda girando a 400 RPM pode parecer parada ou girando ao contrário se a câmera capturar menos quadros por segundo do que o necessário — o mesmo princípio físico, aplicado à luz em vez de sinais elétricos.

Exemplo numérico: sinal de 400 Hz amostrado com Fs = 500 Hz. Nyquist = 250 Hz. Como 400 Hz > 250 Hz, ocorre aliasing. A frequência falsa que aparece é: |400 − 500| = 100 Hz. O sistema "enxerga" 100 Hz onde na realidade havia 400 Hz — erro irreversível.

O aliasing é irreversível: após a amostragem inadequada, não há como recuperar a frequência original. Por isso usa-se um filtro passa-baixas antes do conversor A/D (filtro anti-aliasing) para eliminar frequências acima de Nyquist antes de amostrar.

## 6. Janelamento – Controlando o Vazamento Espectral

Na prática, sempre analisamos um trecho finito do sinal. Esse corte abrupto equivale a multiplicar o sinal por uma janela retangular: ela vale 1 dentro do intervalo observado e 0 fora. O problema é que esse corte introduz descontinuidades nas bordas da sequência, e essas descontinuidades se manifestam no espectro como vazamento espectral (spectral leakage): a energia de uma frequência "vaza" para frequências vizinhas, sujando o espectro.

Interpretação física: é como tentar identificar as notas de uma música ouvindo apenas 0,1 segundo, com o som cortando abruptamente. O corte brusco cria um "clique" artificial, e esse clique possui energia em várias frequências, poluindo o espectro e dificultando a identificação das frequências reais.

Exemplo prático: analisando uma senoide de 100 Hz com janela retangular curta, o espectro mostrará o pico em 100 Hz rodeado de "caudas" largas. Uma componente fraca em 120 Hz pode ficar escondida dentro dessas caudas, sendo ignorada na análise.

O janelamento resolve isso aplicando funções que suavizam as bordas do sinal antes de calcular a FFT, como a Janela de Hamming ou a Janela de Hann. Em vez de cortar abruptamente, elas reduzem o sinal gradualmente a zero nas extremidades, eliminando o "clique" artificial. O resultado é um espectro com caudas muito menores e picos mais limpos.

O compromisso é que os picos ficam ligeiramente mais largos com essas janelas. Para a maioria das aplicações de engenharia, essa troca é vantajosa: perde-se um pouco de resolução, mas ganha-se muito em confiabilidade na identificação das frequências presentes no sinal.

## Conclusão

Esses seis conceitos formam a base da análise espectral em Processamento Digital de Sinais. A DTFT fornece o fundamento teórico para entender como um sinal discreto se comporta no domínio da frequência; a DFT torna esse conceito computável; e a FFT o torna viável em tempo real. A Transformada-Z amplia a análise para o projeto e avaliação de sistemas e filtros digitais, com destaque para a verificação de estabilidade. Por fim, o conhecimento sobre aliasing e janelamento é o que garante que toda essa análise seja feita de forma correta e confiável em situações reais, onde os sinais são finitos, ruidosos e nem sempre amostrados nas condições ideais.